AI on Chip 2024

LAB Ⅳ Processing Elements

REPORT

Student name: __胡家豪_________

Student ID: __N26122246________

目錄

一.	Implementation Result	3

1.	TB.0	3

2.	TB.1	3

3.	TB.2	4

二.	Implementation Cycle Result	4

三.	PE architecture and Design ideas	4

1.	PE architecture	4

2.	Spad storage space and functionality	5

3.	FSM state and functionality	5

4.	Waveform Result	6

四.	Demonstrate Scenario B dataflow	7

五.	Compare scenario A,B,C from different aspects	9

六.	Share your thoughts	9

- Implementation Result

- TB.0

- TB.1

- TB.2

- Implementation Cycle Result

| Testbench | Tb0 | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clock Cycle | 922 | 28163 | 8109 | - |

- PE architecture and Design ideas

- PE architecture

- Spad storage space and functionality

我使用的spad大小為 ifmap的16 Byte與 Filter的 12 Byte。

Ifmap總共使用到三個pointer來進行讀寫，分別是Write_pointer負責資料寫入的地址、Read_fixed_pointer負責固定 filter框選到的大小與Read_act_pointer負責實際將資料讀出。

一開始Write pointer先寫入三筆資料，之後如果sliding window需要往右，就write pointer 與 read fixed pointer 一起+1，然後Read act pointer會在caculate時對齊 Read fixed pointer的位置，直到加到 Write pointer的位置後告訴control完成運算

Filter則只用到兩個pointer，分別為 Write pointer負責資料寫入的地址、Read pointer負責資料讀取，每次計算完一次convolution，Read pointer就跳回原本的位置，直到要讀取新的filter進來。

- FSM state and functionality

IDLE：閒置狀態

SET_INFO：吃到「set_info」後進入，此stage在儲存Layer的狀態。

STORE_INITIAL：存完layer後直接進入，在此狀態會將要儲存的ifmap以及filter讀入，之後每次要拿新的ifmap就會進入這個狀態重新拿取ifmap與filter，並且會有counter計算要讀取幾個ifmap與filter，都讀取後將STORE_INITIAL_done拉起

CACULATE：在這個stage會將ifmap與filter進行相乘相加，利用counter計算要相乘相加多少筆資料，完成後將CACULATE_filter_done拉起。

WAIT_ACCUMULATE：用於緩衝

ACCUMULATE：這邊將讀入的ipsum與算出來的結果相加乘opsum，並把結果輸出。並且分為兩個情況。

情況1：該次計算還沒有算完這個ifmap，那就等待ipsum Handshake後將ifmap右移一格。

情況2：該次計算已經算完這個ifmap，那就等待ipsum Handshake後重新讀入filter與ifmap。

SHIFT_IFMAP：這個狀態是一個ifmap還沒算完，所以進行右移，移完後就直接回到CACULATE進行下一次的運算。

- Waveform Result

SET_INFO：

由IDLE轉到set_info，並且讀取layer資料

STORE_INITIAL：

在這邊儲存四筆ifmap與12筆filter (ch_size=4)

CACULATE：

在這個階段進行mac運算並且存到PSUM_SPAD中

ACCUMULATE：

等待Ipsum將資料送進後，與psum相加後成為opsum送出。

SHIFT_MAP：

移動將wrtie pointer與 fix_read pointer 都加一，並且讓act read pointer與fix read pointer 對齊。之後繼續進行ACCUMULATE的動作。

由於我使用的是tb0，並沒有結束資訊的wire，所以我計算我總共需要幾次convolution以及ifmap_quant_size的資訊來回到IDLE，以TB3而言，總共進行512次

- Demonstrate Scenario B dataflow

Demonstrate Scenario B dataflow by completing 2 3row x 3col x 2ch ofmaps by accumulating 2-channel of 2 3x3 ilters(kernel)

and 2 5x5 ifmaps under parameters n=1, p=2(kernel), q=1(channel).

N：一個PE一次執行幾個ifmap

p：PE執行一次有多少kernal存在PE

q：一次算多少個channel

Scenario B： ifmap reuse

根據上面的要求，我們可以將要進行的運算畫成如下所示，下面藍色為ifmap、綠色為kernal、黃色為opsum前三次運算會得到的部分。

假設我們用PE1,1當作示例，ifmap會直接存入spad之後在完成這個row之前都不再另外讀取其他的data，而filter的kernal 1 channel 1 與 kernal 2 channel 1的一個元素則會由左至右不斷讀取進PE內進行運算，一次讀取兩個，在重複使用ifmap的情況下直接將兩個kernal完成運算，並且將輸出與其他的PE結果相加，完成一個opsum，如下所示：

- Compare scenario A,B,C from different aspects

|  | scenario A | scenario B | scenario C |
| --- | --- | --- | --- |
| Data reuse | Reuse filter，與不同的ifmap進行運算 | Reuse ifmap，與不同的filter(但相同channel)進行運算 | 將不同channel但相同位置的部分同時運算，看要reuse ifmap或是kernal |
| Spad size | Ifmap每個row可能有較大size 的spad | Kernal的row通常為5個或3個，較小spad | 中等 |
| Memory R/W | 較少 | 較多 | 中等 |
| Energy comsumption | 較小 | 較大 | 中等 |

- Share your thoughts

本次作業比起前幾次作業而言來說規模比較大，也非常具有挑戰性。我覺得最難的部分在於理解作業要我們做甚麼。由於Eyeriss的架構比較複雜，而且又有許多dataflow的方式，所以光是看完助教的投影片與youtube影片就花了不少時間。

實作時我一開始打算使用FIFO當作SPAD的儲存，但是後來做出來在看波型時才發現FIFO會將data丟棄，而我們必須要將data reuse，所以行不太通，浪費了不少時間才做出現在這個版本。

然而即便畫好FSM，怎麼對clock也是一門學問，後面我常常在處理某些地方沒有考慮handshake的問題。

總體而言，雖然這次的作業相對困難，但是收獲也很大！